# Das OSI-Schichtenmodell und seine wichtigsten Standards:

## Aufgabe 3 (Schicht 2):

Erklären Sie den Standard der LAN – Protokolle LLC und MAC

Autor: Tom Gehring CN4 Matr.Nr. 720071

WS `99/`00 11.12.1999

## 1. Einleitung

## 1.1 Prinzip des OSI-Referenz-Modells

Das OSI-Referenz-Modell besteht aus 7 sogenannten Schichten. Jede Schicht hat ihre eigenen ganz speziellen Aufgaben um einen Kommunikationsvorgang abzuwickeln. Die Anordnung der Schichten ist dabei streng hierarchisch, und jede Schicht kann immer nur die Leistungen der darunterliegenden Schicht in Anspruch nehmen, uns so auch ihre Leistungen nur der nächst höheren Schicht zur Verfügung stellen. Die Kommunikation der Schichten erfolgt hierbei über die SAP’s ( Service Access Points).

## 1.2 Funktion der Schicht 2: Data Link Layer allgemein

Der Data Link Layer also die Schicht 2 des OSI-Referenz-Modells wird auch oft als „Sicherungsschicht“ bezeichnet. Die Aufgabe des Data Link Layers ist es, die  Übertragungs-Steuerung, und die Sicherung des Übertragungsabschnittes ( Fehlerbehandlung) bei einem Kommunikationsvorgang zu regeln. Genau gesagt kümmert sich der Data Link Layer also z.B um Rahmenbildung, Adressierung im Netz und den Zugriff aufs Netz.

# 2. Data Link Layer in LAN`s ( Local Area Networks)

2.1 allgemein

In LAN’s, also Local Area Networks unterteilt sich der Data Link Layer in 2 Teilschichten. Die untere Teilschicht, die sogenannte MAC ( Media Access Control) Schicht übernimmt die vom Übertragunsmedium abhängigen Aufgaben. Die darüberöiegende zweite Teilschicht  übernimmt in LAN’S die vom Medienzugriff unabhängigen Aufgaben.

2.1.1MAC (Media Access Control) und LLC ( Logical Link Control )

2.2 Die MAC-Teilschicht ( Media Acces Control)

2.2.1 Aufgaben / Funktionen der MAC Teilschicht:

- Ethernet / IEEE 802.3, ermöglicht die Kommunikation jeder Station mit jeder anderen station über ein einziges Medium ( Kabel ).

- Gegen Vereinnahmung des Netzes durch eine Station => Sendeberechtigung für 1 Datenpacket ( „frames“ ).

Aufgabe der MAC- Schicht ist dabei  neben der eigentlichen Zugriffssteuerung die Packettierung der Daten in Rahmen ( „frames“ ).

2.2.2 Zugriffsverfahren für Zeitmultiplexing

LAN/MAs  ermöglichen die Kommunikation jedes Knotens mit jedem auf einem Medium. Geregetlte Zugriffsverfahren streben eine möglichst hohe Kanalausnutzung an.

2.3 die LLC Teilschicht ( Logical Link Control)

2.3.1 Aufgaben der LLC:

Die Aufgaben der LLC ist die Bereitstellung von Kommunikationsdiensten ( Link Sercice Primitives für die Schicht 3. Dabei können durch Multiplexing / De-Multiplexing mehrere Schicht-3-Prozesse simultan mit einer LLC-Schicht zusammenarbeiten.

2.3.2 Service Access Points (SAP) und Multiplexing / De-Multiplexing:

- Die LLC-Schicht multiplext die dienste der MAC-Schicht auf ggf. verscie3dene Schicht 3 Protokolle. Bsp: 802.3-, 802.5-, ANSI FDDI-MAC

- Die LLC-Schicht wird ihrerseits von mehreren Schicht-3 Instanzen über unterschiedliche SAPs genutzt. SAPs sind Protokolladressen.

2.3.3 Arbeitsweise der LLC:

- Bildung von LLC-Datenblöcken („LLC-Protocol Data Units“= LLC_PDUs).

- Diese enthalten (beim Senden) Daten der lokalen Schicht-3, die Zieladresse, d.h. die DSAP (z.b. 8 Bits), die SSAP (ebf. 8 Bits) und ggf. noch 1 oder 2 Control-Bytes für die Flußsteuerung.

2.3.4 Interaktion von MAC und LLC:

Anmerkungen: 
(1) Beide Funktionen arbeiten synchron
(2) TXStatus = `O.K´ ,Excessive Collsion Errors‘
(3) RcvStatus =`Ò.K´ ‚Lenght Error‘ , ‚Alignment Error‘, ‚FCS Error‘